| 型号 料号 | USLR-A20F-XAN2-P A5XA-N2NN-NNAR-NS00-0000-P | USLR-A20F-XDN2-P A5XD-N2NN-NNAR-NS00-0000-P | USLR-A20F-XMN2-P A5XM-N2NN-NNAR-NS00-0000-P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光学性能参数 均匀性 (每盏灯或组合) 开口面均匀性(f/4) – 所有灯打开 角度均匀性(全角度) - Degrees / F# / NA -所有灯打开 | +/-1.0% +/-2.0% - 35° / 0.85 / 0.6 | +/-1.0% +/-2.0% - 35° / 0.85 / 0.6 | +/-1.0% +/-2.0% - 35° / 0.85 / 0.6 |  |
| 只开卤素灯（QTH） 亮度输出值: cd/m2 开口照度值: lux 辐亮度峰值: W/m2-sr-um @ 0.95 um 辐照度峰值@ 开口: Photons/s-m2-um @ 0.95um 最低照度调整: lux 近似相关色温(QTH) 典型的灯寿命(hrs) 预估灯寿命衰减值(% & CCT Shift) Est. 超出50hrs输出衰减值 (% & CCT Shift) | 3,800 12,000 100 4.70E+20 1.20E-03 3000K +/-50K >500hrs -10% & +/-200K -1.0% & +/-20K | 3,800 12,000 100 4.70E+20 1.09E+00 3000K +/-50K >500hrs -10% & +/-200K -1.0% & +/-20K | 3,800 12,000 100 4.70E+20 2.40E-01 3000K +/-50K >500hrs -10% & +/-200K -1.0% & +/-20K |  |
| 只开等离子或氙灯光源 亮度输出值: cd/m2 开口照度值: lux 辐亮度峰值: W/m2-sr-um @ 0.60um Pl @ 0.47 Xe 辐照度峰值@开口: Photons/s-m2-um @ 0.60um Pl or 0.47 Xe 最低照度调整: lux 近似相关色温 等离子休息模式/氙灯闪光灯(Peak-Peak/RMS/Hz) – 典型值 等离子灯测试模式(Peak-Peak/RMS/Hz) - 30 minutes (休息 5min) 安装冷镜(330-750nm) 典型的灯寿命(hrs) 等离子灯/氙灯 预估灯寿命衰减值(% & CCT Shift) 超出50hrs输出衰减值(% & CCT Shift) | 16,500 51,000 210 6.30E+20 5.10E-03 6000K +400K/-200K 4%/1%/5kHz N/A Yes 400 -50% & -600K -2.5% / -30K | 16,500 51,000 210 6.30E+20 4.64E+00 6000K +400K/-200K 4%/1%/5kHz N/A Yes 400 -50% & -600K -2.5% / -30K | 16,500 51,000 210 6.30E+20 1.02E-00 6000K +400K/-200K 4%/1%/5kHz N/A Yes 400 -50% & -600K -2.5% / -30K |  |
| 等离子灯/氙灯 & 卤素灯（QTH）(VA全开) 亮度输出: cd/m2 开口照度值: lux 辐亮度峰值: W/m2-sr-um @ 0.60um Pl @ 0.47 Xe 辐照度峰值@ Port: Photons/s-m2-um @ 0.60um Pl @ 0.47 Xe 近似相关色温(Xenon & QTH) | 20,000 63,000 280 9.00E+20 5100K +400K/-200K | 20,000 63,000 280 9.00E+20 5100K +400K/-200K | 20,000 63,000 280 9.00E+20 5100K +400K/-200K |  |
| 衰减器 衰减器调节步数 动态范围/Bits/dB – 整个系统范围(两个灯) | 2.00E+06 4.41E+07/25/152 | 1.20E+04 4.85E+04/15/93 | 1.00E+04 2.20E+05/17/106 |  |
| 积分球 漫反射涂层 / 材料 积分球内部尺寸: Inches (Meters) 框架类型 输出开口尺寸: Inches (Meters) | Spectraflect® 20 (0.5) 20 in Cage 8 (0.2) | Spectraflect 20 (0.5) 20 in Cage 8 (0.2) | Spectraflect 20 (0.5) 20 in Cage 8 (0.2) |  |
| 系统组件 内部卤素灯(# , Wattage) 外部卤素灯(#, Wattage) 氙灯& 灯罩 等离子灯& 灯罩 电源(# -型号) 专用电源 可变衰减器 监控探测器(s) 探测器滤光片(在滤光片架中) 系统软件 光谱仪(类型, 光谱范围) | (0) (1) 150 300W None (1) LPS-350 Integrated Xenon (2) VAA-220A SD-S1 Photopic HELIOSense CDS-610 | (0) (1) 150 300W None (1) LPS-350 Integrated Xenon (2) VAD-012 SD-S1 Photopic HELIOSense CDS-610 | (0) (1) 150 300W None (1) LPS-350 Integrated Xenon (2) VA-MM SD-S1 Photopic HELIOSense CDS-610 |  |
| 标准系统校准(可溯源至NIST) 亮度 相关色温(所有灯匹配& w/VA 位置) 仅卤素灯 光谱辐亮度(350-2400nm) 仅氙灯光谱辐亮度(350-2400nm) 卤素灯 & 氙灯光谱辐亮度(350-2400nm) & CDS 出口面均匀性 出口角均匀性 校准(氙灯/卤素灯)时间 | Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 25 hrs / 50 hrs | Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 25 hrs / 50 hrs | Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 25 hrs / 50 hrs |  |

| 型号 料号 | USLR-A20F-PAN2-P A5PA-N2NN-NNAR-NS00-0000-P | USLR-A20F-PDN2-P A5PD-N2NN-NNAR-NS00-0000-P | USLR-A20F-PMN2-P A5PM-N2NN-NNAR-NS00-0000-P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光学性能参数 均匀性 (每盏灯或组合) 开口面均匀性(f/4) -所有灯打开 角度均匀性(全角度) - Degrees / F# / NA -所有灯打开 | +/-1.0% +/-2.0% - 35° / 0.85 / 0.6 | +/-1.0% +/-2.0% - 35° / 0.85 / 0.6 | +/-1.0% +/-2.0% - 35° / 0.85 / 0.6 |  |
| 只开卤素灯（QTH） 亮度输出值: cd/m2 开口照度值: lux 辐亮度峰值: W/m2-sr-um @ 0.95 um 辐照度峰值@ Port: Photons/s-m2-um @ 0.95um 最低照度调整: lux 近似相关色温(QTH) 典型的灯寿命(hrs) 预估灯寿命衰减值(% & CCT Shift) 超出50hrs输出衰减值(% & CCT Shift) | 3,800 12,000 100 4.70E+20 1.08E-03 3000K +/-50K >500hrs -10% & +/-200K -1.0% & +/-20K | 3,800 12,000 100 4.70E+20 1.09E+00 3000K +/-50K >500hrs -10% & +/-200K -1.0% & +/-20K | 3,800 12,000 100 4.70E+20 2.40E-01 3000K +/-50K >500hrs -10% & +/-200K -1.0% & +/-20K |  |
| 只开等离子或氙灯光源 亮度输出值: cd/m2 开口照度值: lux 辐亮度峰值: W/m2-sr-um @ 0.60um Pl @ 0.47 Xe 辐照度峰值@ Port: Photons/s-m2-um @ 0.60um Pl or 0.47 Xe 最低照度调整: lux 近似相关色温 等离子休息模式/氙灯闪光灯(Peak-Peak/RMS/Hz) - Typical 等离子灯测试模式(Peak-Peak/RMS/Hz) - 30 minutes (Rest 5min) 安装冷镜(330-750nm) 典型的灯寿命(hrs) 等离子灯/氙灯 预估灯寿命衰减值(% & CCT Shift) 超出50hrs输出衰减值(% & CCT Shift) | 15,300 48,000 230 6.50E+20 4.80E-03 5100K +/-200K 6%/1.5%/0.1Hz 0.6%/0.06%/DC None >5000/450 -10% & -200K -0.2% & +-5K | 15,300 48,000 230 6.50E+20 4.36E+00 5100K +/-200K 6%/1.5%/0.1Hz 0.6%/0.06%/DC None >5000/450 -10% & -200K -0.2% & +-5K | 15,300 48,000 230 6.50E+20 9.60E-01 5100K +/-200K 6%/1.5%/0.1Hz 0.6%/0.06%/DC None >5000/450 -10% & -200K -0.2% & +-5K |  |
| 等离子灯/氙灯 & 卤素灯（QTH）(VA全开) 亮度输出值: cd/m2 开口照度值: lux 辐亮度峰值: W/m2-sr-um @ 0.60um Pl @ 0.47 Xe 辐照度峰值@ Port: Photons/s-m2-um @ 0.60um Pl @ 0.47 Xe 近似相关色温(Xenon & QTH) | 19,000 60,000 280 8.50E+20 4500K +/-300K | 19,000 60,000 280 8.50E+20 4500K +/-300K | 19,000 60,000 280 8.50E+20 4500K +/-300K |  |
| 衰减器 衰减器调节步数 动态范围/Bits/dB – 整个系统范围(两个灯) | 2.00E+06 4.64E+07/25/152 | 1.20E+04 5.10E+04/15/94 | 1.00E+04 2.32E+05/17/106 |  |
| 积分球 漫反射涂层 / 材料 积分球内部尺寸: Inches (Meters) 框架类型 输出开口尺寸: Inches (Meters) | Spectraflect 20 (0.5) 20 in Cage 8 (0.2) | Spectraflect 20 (0.5) 20 in Cage 8 (0.2) | Spectraflect 20 (0.5) 12 in Cage 8 (0.2) |  |
| 系统组件 内部卤素灯(# , Wattage) 外部卤素灯(#, Wattage) 氙灯& 灯罩 等离子灯& 灯罩 电源(# -型号) 专用电源 可变衰减器 监控探测器(s) 探测器滤光片(在滤光片架中) 系统软件 光谱仪(类型, 光谱范围) | (0) (1) 150 None 250W (1) LPS-350 (1) LPS-525 No (2) VAA-220A SD-S1 Photopic HELIOSense CDS-610 | (0) (1) 150 None 250W (1) LPS-350 (1) LPS-525 No (2) VAD-012 SD-S1 Photopic HELIOSense CDS-610 | (0) (1) 150 None 250W (1) LPS-350 (1) LPS-525 No (2) VA-MM SD-S1 Photopic HELIOSense CDS-610 |  |
| 标准系统校准(可溯源至NIST) 亮度 相关色温(所有灯匹配& w/VA 位置) 仅卤素灯光谱辐亮度(350-2400nm) 仅氙灯光谱辐亮度(350-2400nm) 卤素灯 & 氙灯光谱辐亮度(350-2400nm) & CDS 出口面均匀性 出口角均匀性 校准(氙灯/卤素灯)时间 | Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 100 hrs / 50 hrs | Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 100 hrs / 50 hrs | Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 100 hrs / 50 hrs |  |

| 型号 料号 | USLR-A12F-XAN2-P A3XA-N2NN-NNAR-NS00-0000-P | USLR-A12L-XAN2-P A4XA-N2NN-NNAR-NS00-0000-P | USLR-A12L-UAN1-P A4UA-N1NN-NNAR-NS00-0000-P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光学性能参数 均匀性 (每盏灯或组合) 开口面均匀性(f/4) -所有灯打开 角度均匀性(全角度) - Degrees / F# / NA -所有灯打开 | +/-1.0% +/-2.0% - 35° / 0.85 / 0.6 | +/-1.0% +/-2.0% - 35° / 0.85 / 0.6 | +/-1.0% +/-2.0% - 35° / 0.85 / 0.6 |  |
| 只开卤素灯（QTH） 亮度输出值: cd/m2 开口照度值: lux 辐亮度峰值: W/m2-sr-um @ 0.95 um 辐照度峰值@ Port: Photons/s-m2-um @ 0.95um 最低照度调整: lux 近似相关色温(QTH) 典型的灯寿命(hrs) 预估灯寿命衰减值(% & CCT Shift) 超出50hrs输出衰减值(% & CCT Shift) | 11,500 36,000 350 1.50E+21 3.60E-03 3000K +/-50K >500hrs -10% & +/-200K -1.0% & +/-20K | 15,500 49,000 460 2.20E+21 3.60E-03 3000K +/-50K >500hrs -10% & +/-200K -1.0% & +/-20K | 15,500 49,000 460 2.20E+21 3.60E-03 3000K +/-50K >500hrs -10% & +/-200K -1.0% & +/-20K |  |
| 只开等离子或氙灯光源 亮度输出值: cd/m2 开口照度值: lux 辐亮度峰值: W/m2-sr-um @ 0.60um Pl @ 0.47 Xe 辐照度峰值@ Port: Photons/s-m2-um @ 0.60um Pl or 0.47 Xe 最低照度调整: lux 近似相关色温 等离子灯休息模式/氙灯闪光灯(Peak-Peak/RMS/Hz) - Typical 等离子灯测试模式(Peak-Peak/RMS/Hz) - 30 minutes (Rest 5min) 安装冷镜(330-750nm) 典型的灯寿命(hrs) 等离子灯/氙灯 预估灯寿命衰减值(% & CCT Shift) 超出50hrs输出衰减值(% & CCT Shift) | 30,500 96,000 420 1.20E+20 9.60E-03 6000K +400K/-200K 4%/1%/5kHz N/A Yes 400 -50% & -600K -2.5% / -30K | 42,000 132,000 550 1.60E+21 1.32E-02 6000K +400K/-200K 4%/1%/5kHz N/A Yes 400 -50% & -600K -2.5% / -30K | 13,500 42,000 170 5.10E+20 4.20E-03 6600K +/-300K 4%/1%/5kHz N/A None 400 -50% & -600K -2.5% / -30K |  |
| 等离子灯/氙灯 & 卤素灯（QTH）(VA全开) 亮度输出值: cd/m2 开口照度值: lux 辐亮度峰值: W/m2-sr-um @ 0.60um Pl @ 0.47 Xe 辐照度峰值@ Port: Photons/s-m2-um @ 0.60um Pl @ 0.47 Xe 近似相关色温(Xenon & QTH) | 37,500 117,800 600 1.14E+21 5100K +400K/-200K | 47,300 148,200 770 1.52E+21 5100K +400K/-200K | 32,500 102,000 620 1.03E+21 5400K +400K/-200K |  |
| 衰减器 衰减器调节步数 动态范围/Bits/dB – 整个系统范围(两个灯) | 2.00E+06 2.68E+07/24/148 | 2.00E+06 3.37E+07/25/150 | 2.00E+06 2.32E+07/24/146 |  |
| 积分球 漫反射涂层 / 材料 积分球内部尺寸: Inches (Meters) 框架类型 输出开口尺寸: Inches (Meters) | Spectraflect 12 (0.3) 12 in Cage 4 (0.1) | Spectralon® 11.5 (0.29) 12 in Cage 4 (0.1) | Spectralon 11.5 (0.29) 12 in Cage 4 (0.1) |  |
| 系统组件 内部卤素灯(# , Wattage) 外部卤素灯(#, Wattage) 氙灯& 灯罩 等离子灯& 灯罩 电源(# -型号) 专用电源 可变衰减器 监控探测器(s) 探测器滤光片(在滤光片架中) 系统软件 光谱仪(类型, 光谱范围) | (0) (1) 150 175W None (1) LPS-350 Integrated Xenon (2) VAA-220A SD-S1 Photopic HELIOSense CDS-610 | (0) (1) 150 175W None (1) LPS-350 Integrated Xenon (2) VAA-220A SD-S1 Photopic HELIOSense CDS-610 | (0) (1) 150 UV 175W None (1) LPS-350 Integrated Xenon (2) VAA-220A SD-S1 Photopic HELIOSense CDS-600 |  |
| 标准系统校准(可溯源至NIST) 亮度 相关色温(所有灯匹配& w/VA 位置) 仅卤素灯光谱辐亮度(350-2400nm) 仅氙灯光谱辐亮度(350-2400nm) 卤素灯 & 氙灯光谱辐亮度(350-2400nm) & CDS 出口面均匀性 出口角均匀性 校准(氙灯/卤素灯)时间 | Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 25 hrs / 50 hrs | Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 25 hrs / 50 hrs | Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 25 hrs / 50 hrs |  |

| 型号 料号 | USLR-A12F-XDN2-P A3XD-N2NN-NNAR-NS00-0000-P | USLR-A12L-XDN2-P A4XD-N2NN-NNAR-NS00-0000-P | USLR-A12L-UDN1-P A4UD-N1NN-NNAR-NS00-0000-P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光学性能参数 均匀性 (每盏灯或组合) 开口面均匀性(f/4) -所有灯打开 角度均匀性(全角度) - Degrees / F# / NA -所有灯打开 | +/-1.0% +/-2.0% - 35° / 0.85 / 0.6 | +/-1.0% +/-2.0% - 35° / 0.85 / 0.6 | +/-1.0% +/-2.0% - 35° / 0.85 / 0.6 |  |
| 只开卤素灯（QTH） 亮度输出值: cd/m2 开口照度值: lux 辐亮度峰值: W/m2-sr-um @ 0.95 um 辐照度峰值@ Port: Photons/s-m2-um @ 0.95um 最低照度调整: lux 近似相关色温(QTH) 典型的灯寿命(hrs) 预估灯寿命衰减值(% & CCT Shift) 超出50hrs输出衰减值(% & CCT Shift) | 11,500 36,000 350 1.50E+21 3.27E+00 3000K +/-50K >500hrs -10% & +/-200K -1.0% & +/-20K | 15,500 49,000 460 2.20E+21 3.27E+00 3000K +/-50K >500hrs -10% & +/-200K -1.0% & +/-20K | 15,500 49,000 460 2.20E+21 3.27E+00 3000K +/-50K >500hrs -10% & +/-200K -1.0% & +/-20K |  |
| 只开等离子或氙灯光源 亮度输出值: cd/m2 开口照度值: lux 辐亮度峰值: W/m2-sr-um @ 0.60um Pl @ 0.47 Xe 辐照度峰值@ Port: Photons/s-m2-um @ 0.60um Pl or 0.47 Xe 最低照度调整: lux 近似相关色温 等离子灯休息模式/氙灯闪光灯(Peak-Peak/RMS/Hz) - Typical 等离子灯测试模式(Peak-Peak/RMS/Hz) - 30 minutes (Rest 5min) 安装冷镜(330-750nm) 典型的灯寿命(hrs) 等离子灯/氙灯 预估灯寿命衰减值(% & CCT Shift) 超出50hrs输出衰减值(% & CCT Shift) | 30,500 48,000 420 1.20E+21 4.36E+00 6000K +400K/-200K 4%/1%/5kHz N/A Yes 400 -50% & -600K -2.5% / -30K | 42,000 132,000 550 1.60E+21 1.20E+01 6000K +400K/-200K 4%/1%/5kHz N/A Yes 400 -50% & -600K -2.5% / -30K | 16,500 51,800 430 7.16E+20 4.71E+00 6600K +/-300K 4%/1%/5kHz N/A None 400 -50% & -600K -2.5% / -30K |  |
| 等离子灯/氙灯 & 卤素灯（QTH）(VA全开) 亮度输出值: cd/m2 开口照度值: lux 辐亮度峰值: W/m2-sr-um @ 0.60um Pl @ 0.47 Xe 辐照度峰值@ Port: Photons/s-m2-um @ 0.60um Pl @ 0.47 Xe 近似相关色温(Xenon & QTH) | 42,000 84,000 600 1.43E+21 5100K +400K/-200K | 58,000 182,000 820 2.50E+21 5100K +400K/-200K | 32,000 100,800 620 1.03E+21 5400K +400K/-200K |  |
| 衰减器 衰减器调节步数 动态范围/Bits/dB – 整个系统范围(两个灯) | 1.20E+04 2.95E+04/14/89 | 1.20E+04 3.71E+04/15/91 | 1.20E+04 2.55E+04/14/88 |  |
| 积分球 漫反射涂层 / 材料 积分球内部尺寸: Inches (Meters) 框架类型 输出开口尺寸: Inches (Meters) | Spectraflect 12 (0.3) 12 in Cage 4 (0.1) | Spectralon 11.5 (0.29) 12 in Cage 4 (0.1) | Spectralon 11.5 (0.29) 12 in Cage 4 (0.1) |  |
| 系统组件 内部卤素灯(# , Wattage) 外部卤素灯(#, Wattage) 氙灯& 灯罩 等离子灯& 灯罩 电源(# -型号) 专用电源 可变衰减器 监控探测器(s) 探测器滤光片(在滤光片架中) 系统软件 光谱仪(类型, 光谱范围) | (0) (1) 150 175W None (1) LPS-350 Integrated Xenon (2) VAD-012 SD-S1 Photopic HELIOSense CDS-610 | (0) (1) 150 UV 175W None (1) LPS-350 Integrated Xenon (2) VAD-012 SD-S1 Photopic HELIOSense CDS-610 | (0) (1) 150 UV 175W None (1) LPS-350 Integrated Xenon (2) VAD-012 SD-S1 Photopic HELIOSense CDS-600 |  |
| 标准系统校准(可溯源至NIST) Luminance 相关色温(所有灯匹配& w/VA 位置) 仅卤素灯光谱辐亮度(350-2400nm) 仅氙灯光谱辐亮度(350-2400nm) 卤素灯 & 氙灯光谱辐亮度(350-2400nm) & CDS 出口面均匀性 出口角均匀性 校准(氙灯/卤素灯)时间 | Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 25 hrs / 50 hrs | Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 25 hrs / 50 hrs | Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 25 hrs / 50 hrs |  |

| 型号 料号 | USLR-A12F-XMN2-P A3XM-N2NN-NNAR-NS00-0000-P | USLR-A12L-XMN2-P A4XM-N2NN-NNAR-NS00-0000-P | USLR-A12L-UMN1-P A4UM-N1NN-NNAR-NS00-0000-P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光学性能参数 均匀性 (每盏灯或组合) 开口面均匀性(f/4) -所有灯打开 角度均匀性(全角度) - Degrees / F# / NA - All Lamps On | +/-1.0% +/-2.0% - 35° / 0.85 / 0.6 | +/-1.0% +/-2.0% - 35° / 0.85 / 0.6 | +/-1.0% +/-2.0% - 35° / 0.85 / 0.6 |  |
| 只开卤素灯（QTH） 亮度输出值: cd/m2 开口照度值: lux 辐亮度峰值: W/m2-sr-um @ 0.95 um 辐照度峰值@ Port: Photons/s-m2-um @ 0.95um 最低照度调整: lux 近似相关色温(QTH) 典型的灯寿命(hrs) 预估灯寿命衰减值(% & CCT Shift) 超出50hrs输出衰减值(% & CCT Shift) | 11,500 36,000 350 1.50E+21 7.20E-01 3000K +/-50K >500hrs -10% & +/-200K -1.0% & +/-20K | 15,500 49,000 460 2.20E+21 9.80E+01 3000K +/-50K >500hrs -10% & +/-200K -1.0% & +/-20K | 15,500 49,000 460 2.20E+21 9.80E+01 3000K +/-50K >500hrs -10% & +/-200K -1.0% & +/-20K |  |
| 只开等离子或氙灯光源 亮度输出值: cd/m2 开口照度值: lux 辐亮度峰值: W/m2-sr-um @ 0.60um Pl @ 0.47 Xe 辐照度峰值@ Port: Photons/s-m2-um @ 0.60um Pl or 0.47 Xe 最低照度调整: lux 近似相关色温 等离子灯休息模式/氙灯闪光灯(Peak-Peak/RMS/Hz) - Typical 等离子灯测试模式(Peak-Peak/RMS/Hz) - 30 minutes (Rest 5min) 安装冷镜(330-750nm) 典型的灯寿命(hrs) 等离子灯/氙灯 预估灯寿命衰减值(% & CCT Shift) 超出50hrs输出衰减值(% & CCT Shift) | 30,500 42,000 420 1.20E+21 8.40E+01 6000K +400K/-200K 4%/1%/5kHz N/A Yes 400 -50% & -600K -2.5% / -30K | 42,000 132,000 550 1.60E+21 2.64E+00 6000K +400K/-200K 4%/1%/5kHz N/A Yes 400 -50% & -600K -2.5% / -30K | 16,500 51,800 430 7.16E+20 1.04E+00 6600K +/-300K 4%/1%/5kHz N/A None 400 -50% & -600K -2.5% / -30K |  |
| 等离子灯/氙灯 & 卤素灯（QTH）(VA全开) 亮度输出值: cd/m2 开口照度值: lux 辐亮度峰值: W/m2-sr-um @ 0.60um Pl @ 0.47 Xe 辐照度峰值@ Port: Photons/s-m2-um @ 0.60um Pl @ 0.47 Xe 近似相关色温(Xenon & QTH) | 42,000 78,000 600 1.43E+21 5100K +400K/-200K | 58,000 182,000 820 2.50E+21 5100K +400K/-200K | 32,000 100,800 620 1.03E+21 5400K +400K/-200K |  |
| 衰减器 衰减器调节步数 动态范围/Bits/dB – 整个系统范围(两个灯) | 1.00E+04 1.34E+05/17/102 | 1.00E+04 1.48E+05/17/102 | 1.00E+04 1.02E+05/16/99 |  |
| 积分球 漫反射涂层 / 材料 积分球内部尺寸: Inches (Meters) 框架类型 输出开口尺寸: Inches (Meters) | Spectraflect 12 (0.3) 12 in Cage 4 (0.1) | Spectralon 11.5 (0.29) 12 in Cage 4 (0.1) | Spectralon 11.5 (0.29) 12 in Cage 4 (0.1) |  |
| 系统组件 内部卤素灯(# , Wattage) 外部卤素灯(#, Wattage) 氙灯& 灯罩 等离子灯& 灯罩 电源(# -型号) 专用电源 可变衰减器 监控探测器(s) 探测器滤光片(在滤光片架中) 系统软件 光谱仪(类型, 光谱范围) | (0) (1) 150 175W None (1) LPS-350 Integrated Xenon (2) VA-MM SD-S1 Photopic HELIOSense CDS-610 | (0) (1) 150 175W None (1) LPS-350 Integrated Xenon (2) VA-MM SD-S1 Photopic HELIOSense CDS-610 | (0) (1) 150 UV 175W None (1) LPS-350 Integrated Xenon (2) VA-MM SD-S1 Photopic HELIOSense CDS-600 |  |
| 标准系统校准(可溯源至NIST) Luminance 相关色温(所有灯匹配& w/VA 位置) 仅卤素灯光谱辐亮度(350-2400nm) 仅氙灯光谱辐亮度(350-2400nm) 卤素灯 & 氙灯光谱辐亮度(350-2400nm) & CDS 出口面均匀性 出口角均匀性 校准(氙灯/卤素灯)时间 | Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 25 hrs / 50 hrs | Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 25 hrs / 50 hrs | Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 25 hrs / 50 hrs |  |

| 型号 料号 | USLR-A12F-PAN2-P A3PA-N2NN-NNAR-NS00-0000-P | USLR-A12L-PAN2-P A4PA-N2NN-NNAR-NS00-0000-P | USLR-A12F-PDN2-P A3PD-N2NN-NNAR-NS00-0000-P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光学性能参数 均匀性 (每盏灯或组合) 开口面均匀性(f/4) -所有灯打开 角度均匀性(全角度) - Degrees / F# / NA -所有灯打开 | +/-1.0% +/-2.0% - 35° / 0.85 / 0.6 | +/-1.0% +/-2.0% - 35° / 0.85 / 0.6 | +/-1.0% +/-2.0% - 35° / 0.85 / 0.6 |  |
| 只开卤素灯（QTH） 亮度输出值: cd/m2 开口照度值: lux 辐亮度峰值: W/m2-sr-um @ 0.95 um 辐照度峰值@ Port: Photons/s-m2-um @ 0.95um 最低照度调整: lux 近似相关色温(QTH) 典型的灯寿命(hrs) 预估灯寿命衰减值(% & CCT Shift) 超出50hrs输出衰减值(% & CCT Shift) | 11,500 36,000 350 1.50E+21 3.60E-03 3000K +/-50K >500hrs -10% & +/-200K -1.0% & +/-20K | 15,500 49,000 460 2.20E+21 4.90E-03 3000K +/-50K >500hrs -10% & +/-200K -1.0% & +/-20K | 11,500 36,000 350 1.50E+21 3.27E+00 3000K +/-50K >500hrs -10% & +/-200K -1.0% & +/-20K |  |
| 只开等离子或氙灯光源 亮度输出值: cd/m2 开口照度值: lux 辐亮度峰值: W/m2-sr-um @ 0.60um Pl @ 0.47 Xe 辐照度峰值@ Port: Photons/s-m2-um @ 0.60um Pl or 0.47 Xe 最低照度调整: lux 近似相关色温 等离子休息模式/氙灯闪光灯(Peak-Peak/RMS/Hz) - Typical 等离子灯测试模式(Peak-Peak/RMS/Hz) - 30 minutes (Rest 5min) 安装冷镜(330-750nm) 典型的灯寿命(hrs) 等离子灯/氙灯 预估灯寿命衰减值(% & CCT Shift) 超出50hrs输出衰减值(% & CCT Shift) | 44,000 138,000 630 1.90E+21 1.38E-02 5100K +/-100K 6%/1.5%/0.1Hz 0.6%/0.04%/DC None >5000/450 -10% & -200K -0.2% & +-5K | 58,000 182,000 920 2.50E+21 1.82E-02 5100K +/-100K 6%/1.5%/0.1Hz 0.6%/0.04%/DC 0.6%/0.06%/DC >5000/450 -10% & -200K -0.2% & +-5K | 44,000 138,000 630 1.90E+21 1.25E+01 5100K +/-100K 6%/1.5%/0.1Hz 0.6%/0.04%/DC 0.6%/0.06%/DC >5000/450 -10% & -200K -0.2% & +-5K |  |
| 等离子灯/氙灯 & 卤素灯（QTH）(VA全开) 亮度输出值: cd/m2 开口照度值: lux 辐亮度峰值: W/m2-sr-um @ 0.60um Pl @ 0.47 Xe 辐照度峰值@ Port: Photons/s-m2-um @ 0.60um Pl @ 0.47 Xe 近似相关色温(Xenon & QTH) | 55,500 174,000 900 2.90E+21 4500K +/-300K | 73,500 231,000 1050 3.40E+21 4500K +/-300K | 55,500 174,000 900 2.90E+21 4500K +/-300K |  |
| 衰减器 衰减器调节步数 动态范围/Bits/dB – 整个系统范围(两个灯) | 2.00E+06 4.64E+07/25/152 | 2.00E+06 4.78E+07/25/153 | 5.00E+04 5.00E+04/18/93 |  |
| 积分球 漫反射涂层 / 材料 积分球内部尺寸: Inches (Meters) 框架类型 输出开口尺寸: Inches (Meters) | Spectraflect 12 (0.3) 12 in Cage 4 (0.1) | Spectralon 11.5 (0.29) 12 in Cage 4 (0.1) | Spectraflect 12 (0.3) 12 in Cage 4 (0.1) |  |
| 系统组件 内部卤素灯(# , Wattage) 外部卤素灯(#, Wattage) 氙灯& 灯罩 等离子灯& 灯罩 电源(# -型号) 专用电源 可变衰减器 监控探测器(s) 探测器滤光片(在滤光片架中) 系统软件 光谱仪(类型, 光谱范围) | (0) (1) 150 None 250W (1) LPS-350 (1) LPS-525 No (2) VAA-220A SD-S1 Photopic HELIOSense CDS-610 | (0) (1) 150 None 250W (1) LPS-350 (1) LPS-525 No (2) VAA-220A SD-S1 Photopic HELIOSense CDS-610 | (0) (1) 150 None 250W (1) LPS-350 (1) LPS-525 No (2) VAD-012 SD-S1 Photopic HELIOSense CDS-610 |  |
| 标准系统校准(可溯源至NIST) 亮度 相关色温(所有灯匹配& w/VA 位置) 仅卤素灯光谱辐亮度(350-2400nm) 仅氙灯光谱辐亮度(350-2400nm) 卤素灯 & 氙灯光谱辐亮度(350-2400nm) & CDS 出口面均匀性 出口角均匀性 校准(氙灯/卤素灯)时间 | Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 100 hrs / 50 hrs | Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 100 hrs / 50 hrs | Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 100 hrs / 50 hrs |  |

| 型号 料号 | USLR-A12L-PDN2-P A4PD-N2NN-NNAR-NS00-0000-P | USLR-A12F-PMN2-P A3PM-N2NN-NNAR-NS00-0000-P | USLR-A12L-PMN2-P A4PM-N2NN-NNAR-NS00-0000-P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光学性能参数 均匀性 (每盏灯或组合) 开口面均匀性(f/4) -所有灯打开 角度均匀性(全角度) - Degrees / F# / NA -所有灯打开 | +/-1.0% +/-2.0% - 35° / 0.85 / 0.6 | +/-1.0% +/-2.0% - 35° / 0.85 / 0.6 | +/-1.0% +/-2.0% - 35° / 0.85 / 0.6 |  |
| 只开卤素灯（QTH） 亮度输出值: cd/m2 开口照度值: lux 辐亮度峰值: W/m2-sr-um @ 0.95 um 辐照度峰值@ Port: Photons/s-m2-um @ 0.95um 最低照度调整: lux 近似相关色温(QTH) 典型的灯寿命(hrs) 预估灯寿命衰减值(% & CCT Shift) 超出50hrs输出衰减值(% & CCT Shift) | 15,000 49,000 460 2.20E+21 4.45E+00 3000K +/-50K >500hrs -10% & +/-200K -1.0% & +/-20K | 11,500 36,000 350 1.50E+21 7.20E-01 3000K +/-50K >500hrs -10% & +/-200K -1.0% & +/-20K | 11,500 36,000 350 1.50E+21 7.20E+01 3000K +/-50K >500hrs -10% & +/-200K -1.0% & +/-20K |  |
| 只开等离子或氙灯光源 亮度输出值: cd/m2 开口照度值: lux 辐亮度峰值: W/m2-sr-um @ 0.60um Pl @ 0.47 Xe 辐照度峰值@ Port: Photons/s-m2-um @ 0.60um Pl or 0.47 Xe 最低照度调整: lux 近似相关色温 等离子休息模式/氙灯闪光灯(Peak-Peak/RMS/Hz) - Typical 等离子灯测试模式(Peak-Peak/RMS/Hz) - 30 minutes (Rest 5min) 安装冷镜(330-750nm) 典型的灯寿命(hrs) 等离子灯/氙灯 预估灯寿命衰减值(% & CCT Shift) 超出50hrs输出衰减值(% & CCT Shift) | 58,000 182,000 920 2.50E+21 1.65E+01 5100K +/-100K 6%/1.5%/0.1Hz 0.6%/0.04%/DC 0.6%/0.06%/DC >5000/450 -10% & -200K -0.2% & +-5K | 44,000 138,000 630 1.90E+21 2.76E+00 5100K +/-100K 6%/1.5%/0.1Hz 0.6%/0.04%/DC 0.6%/0.06%/DC >5000/450 -10% & -200K -0.2% & +-5K | 58,000 182,000 920 2.50E+21 3.64E+00 5100K +/-100K 6%/1.5%/0.1Hz 0.6%/0.04%/DC 0.6%/0.06%/DC >5000/450 -10% & -200K -0.2% & +-5K |  |
| 等离子灯/氙灯 & 卤素灯（QTH）(VA全开) 亮度输出值: cd/m2 开口照度值: lux 辐亮度峰值: W/m2-sr-um @ 0.60um Pl @ 0.47 Xe 辐照度峰值@ Port: Photons/s-m2-um @ 0.60um Pl @ 0.47 Xe 近似相关色温(Xenon & QTH) | 73,500 231,000 1050 3.40E+21 4500K +/-300K | 55,500 174,000 900 2.90E+21 4500K +/-300K | 69,500 218,000 1050 3.40E+21 4500K +/-300K |  |
| 衰减器 衰减器调节步数 动态范围/Bits/dB – 整个系统范围(两个灯) | 1.20E+04 5.26E+04/17/94 | 1.00E+04 2.32E+05/17/106 | 1.00E+04 2.39E+05/17/107 |  |
| 积分球 漫反射涂层 / 材料 积分球内部尺寸: Inches (Meters) 框架类型 输出开口尺寸: Inches (Meters) | Spectralon 11.5 (0.29) 12 in Cage 4 (0.1) | Spectraflect 12 (0.3) 12 in Cage 4 (0.1) | Spectralon 11.5 (0.29) 12 in Cage 4 (0.1) |  |
| 系统组件 内部卤素灯(# , Wattage) 外部卤素灯(#, Wattage) 氙灯& 灯罩 等离子灯& 灯罩 电源(# -型号) 专用电源 可变衰减器 监控探测器(s) 探测器滤光片(在滤光片架中) 系统软件 光谱仪(类型, 光谱范围) | (0) (1) 150 None 250W (1) LPS-350 (1) LPS-525 No (2) VAD-012 SD-S1 Photopic HELIOSense CDS-610 | (0) (1) 150 None 250W (1) LPS-350 (1) LPS-525 No (2) VA-MM SD-S1 Photopic HELIOSense CDS-610 | (0) (1) 150 None 250W (1) LPS-350 (1) LPS-525 No (2) VA-MM SD-S1 Photopic HELIOSense CDS-610 |  |
| 标准系统校准(可溯源至NIST) 亮度 相关色温(所有灯匹配& w/VA 位置) 仅卤素灯光谱辐亮度(350-2400nm) 仅氙灯光谱辐亮度(350-2400nm) 卤素灯 & 氙灯光谱辐亮度(350-2400nm) & CDS 出口面均匀性 出口角均匀性 校准(氙灯/卤素灯)时间 | Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 100 hrs / 50 hrs | Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 100 hrs / 50 hrs | Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 100 hrs / 50 hrs |  |